Amlogic

Burning Tool Key Instruction

Revision: 0.5

Release Date: 2024-01-04

Copyright

© 2024 Amlogic. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Amlogic.

Trademarks

, and other Amlogic icons are trademarks of Amlogic companies. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective holders.

Disclaimer

Amlogic may make improvements and/or changes in this document or in the product described in this document at any time and without notice.

This product is not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications, nor in applications where failure or malfunction of an Amlogic product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage.

Circuit diagrams and other information relating to products of Amlogic are included as a means of illustrating typical applications. Consequently, complete information sufficient for production design is not necessarily given. Though every effort has been made to ensure that this document is current and accurate, Amlogic makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents presented in this document.

Amlogic products may be subject to unidentified vulnerabilities or may support established security standards or specifications with known limitations. Amlogic accepts no liability for any vulnerability.

Use of the materials may require a license of intellectual property from a third party or from Amlogic. This document conveys no express or implied licenses to any intellectual property rights belonging to Amlogic or any other party. Any links to third-party websites included in this document are for your convenience only. Amlogic does not endorse and is not responsible for such websites and their practices, including privacy practices, availability, and content.

Amlogic shall in no event be liable for any claims relating to or arising out of this document or any use or inability to use hereof.

Contact Information

Website: www.amlogic.com

Pre-sales consultation: contact@amlogic.com

Technical support: support@amlogic.com

修改记录

Issue 0.5 (2024-01-04)

整合其他文档加入本文档。

Issue 0.4 (2023-09-26)

Add multi-efuse instruction.

Issue 0.3 (2020-09-15)

V3 tool key burning usage guide init version.

Issue 0.2 (2021-01-18)

增加错误类型，根据类型查找具体的错误信息。

Issue 0.1 (2020-11-03)

初稿。

目录

修改记录	ii

目录	iii

1.	简介	1

2.	添加烧录Key的选项	2

2.1	工具主界面	2

2.2	选择解压烧录包等级	2

2.3	Key页面说明	3

3.	拷贝Key文件到工具license目录	5

4.	修改配置文件KeysProviderCfg.ini	6

5.	Key的格式配置	7

5.1	Usid/uuid/sn/deviceid的配置	7

5.2	Mac/BlueTooth/Wifi的配置	9

5.3	HDCP配置	9

5.4	Widevinekeybox配置	10

5.5	HDCP2/HDCP2_RX配置	10

5.6	HDCP14_RX配置	11

5.7	HDCP22_fw_private配置	11

5.8	Rxhdcp20配置	11

5.9	Aml_hdcp_key2.2配置	12

5.10	dtcp配置	12

5.11	Secure_boot_set配置	13

5.12	Secure_boot_ext配置	13

5.13	Playreadykeybox配置	13

5.14	Playreadykeybox3.0配置	13

5.15	Telecomkeybox/usidonly/rsa_puk_e/rsa_puk_n/aes.key/bootstrap.key/amlogic_set配置	13

5.16	Hwid配置	13

5.17	SSL配置	14

5.18	Acs配置	14

5.19	Attestationkeybox配置	14

5.20	Netflix_mgkid配置	15

5.21	Dir文件夹形式Key配置	15

5.22	ATTEST_DEV_ID_BOX与usid的绑定烧录	15

6.	烧录	17

7.	eFuse的烧录	19

7.1	Pattern模式	19

7.2	Obj模式	19

7.3	烧录配置示例	19

简介

本文档用于说明如何用V3烧录工具烧录Key。使用烧录工具烧录Key通常包括以下4个步骤：

1、在烧录包中添加key name list文件，通常用CustomizationTool的密钥功能修改烧录包，添加烧录key的选项。

2、使烧录工具能找到需要key license file，通常把Key文件拷贝到工具的安装目录下面的license目录即可。

3、修改C:\Amlogic\Aml_Burn_Tool\V3\KeysProviderCfg.ini，KeysProviderCfg.ini用于配置工具解析license file的方式。

4、与普通烧录包一样正常烧录。

添加烧录Key的选项

首先，需要给烧录的镜像添加Key信息，通知烧录工具需要烧录哪些Key。

工具主界面

安装完成客制化工具后，点击CustomizationTool.exe。使用客制化工具添加烧录Key的选项。

弹出如下工具主界面（图1.1）。

图1.1 CustomizationTool主界面

选择解压烧录包等级

点击主界面里的“加载”，弹出解压选项对话框（图1.2），导入原始的镜像压缩包，选择“Key设置（设置烧录的Key名）”。

图1.2选择“Key设置”选项

Key页面说明

Key的配置界面如下图1.3，用于将要烧录的Key名字添加到生成的镜像中。

图1.3 Key配置界面

列表框有3列：

- 第一列“Key name”是待烧录的Key名字，（烧录时Key指定的名字，与烧录包编译时dts的Key名字一致）。Key页面已经存在的Key name，仅展示作用，表示此Key name是公版支持的Key name。Key页面如没有需要的Key name，可以用键盘添加。

- 第二列“File Name”是Key名字对应的Key文件名，即烧录时License目录要放的Key文件的名字（这一列仅是提示作用，可不填）。

- 第三列“Burn or not”是设置Key的选定状态，勾选表示该Key需要烧录；如果仅有第一列名字但第三列没有勾选，则不会烧录。

Key存储介质分为unifykey和provisionKey和eFuse三种类型。

- Unifykey类型的Key name，需确保在dts的/unifykey中已配置。

- Provision类型的Key name，需要用KEY_PROVISION_开头，如KEY_PROVISION_MKGID。

- eFuse类型的Key name，分为pattern模式和obj模式两种不同格式，即二进制模式和文本模式。老芯片通常是pattern模式，新芯片通常是obj模式。

pattern模式即二进制格式，对于单个或多个secure boot eFuse，则Key name是secure_boot_set。其它非secure boot的Key name为amlogic_pattern_xxx，其中pattern可有多个，如amlogic_pattern_drm、 amlogic_pattern_usb_pwd。

secure boot的pattern即secure_boot_set，一旦进入烧录，那么断电重启后，SoC进入加密状态，使用工具再烧录secure_boot_set或者amlogic_pattern_xxx，均不被处理。已经烧录过secure boot enable的eFuse pattern，如需要再烧录其它pattern可用usb工具以外的方式去烧录。推荐工厂生产过程只在一个工位烧录一个或多个eFuse。

新版本芯片可用obj模式，即文本格式。单个secure boot eFuse烧录的Key name是secure_boot_objects，多个非secure boot eFuse的Key name名为amlogic_efuse_obj_xxxx。开发模式下，已经烧录过secure boot enable的eFuse obj，其它eFuse obj可以单独烧录，但只能烧录一次。

拷贝Key文件到工具license目录

将待烧录的Key文件，放入工具安装目录的license目录下。

具体License目录的路径需要查看keysProvidercfg.ini获取。如license目录不存在，可手动创建。

烧录工具下的配置文件KeysProviderCfg.ini中的[licensePath]，显示了Key目录的位置。

如果不使用默认的license path，可以修改此Path。

对于具体的文件，则需要在KeysProviderCfg.ini指定的Key名后找。通常，每个key由**=***表示，“=”号左边为key名字（与编译镜像时dts的名字一致），右边为key文件的名字，我们要把右边key文件放到对应的license path下。

例：[MacManager]

mac=mac_ether.ini

显示mac的烧录Key文件是mac_ether.ini，将其放到[licensePath]指定的目录下。

[OnlyOneManager]

secure_boot_set=SECURE_BOOT_SET

显示工具Key name是secure_boot_set，Key文件是license目录下的SECURE_BOOT_SET。

修改配置文件KeysProviderCfg.ini

Key的配置文件KeysProviderCfg.ini在烧录工具安装目录下，可根据实际情况配置Key。

烧录工具会根据Customization tool勾选的Key name，查阅此ini，以确定如何解析特定的Key name。

如上图配置，当customization配置了Key name为KEY_PROVISION_WIDEVINE时，工具就使用此Key name来查ini，查到此Key的文件格式是[KeyDirManager]，即文件夹的方式，license下面的widevinekeybox.dir文件夹下面每个文件是一个Key value文件。

每个板子烧录不同Key的Provison key通常用此目录方式来配置，每一种Key导入后工具会生成一个ini配置文件，当新导入一个Key的文件夹时，需要删除旧的配置.ini文件。

ini中“=”左边的值表示Key name，不能出现两个相同的Key name。

Key的格式配置

下面将介绍不同类型的key设置。

Usid/uuid/sn/deviceid的配置

Usid.ini是usid的key文件，uuid.ini是uid的key文件，sn.ini是sn的key文件，deviceid.ini是deviceid的key文件。这些Key文件在烧录中需要放到工具目录的license目录下。

其格式如下：

[Group1]

usid = ShiningStar<1>MBX<2>

param_1_format = %04x

param_1_start = 0000

param_1_end = FFFF

param_1_used = 0x0

param_1_total = 1000

param_2_format = %04x

param_2_start = 0000

param_2_end = 0FFF

param_2_used = 0x0

param_2_total = 1000

[Size]

Size = 22

[fragment]

fragment =

[Group*]代表一组key，用户可使用[Group1]，[Group2]，每个组[Group*]可以使用不同的格式。

usid = ShiningStar<1>MBX<2>是usid的字符串，uuid = Amlogic<1>MBX<2>是uuid的字符串，sn= Amlogic<1>MBX<2>是sn的字符串，deviceid= Amlogic<1>MBX<2>是deviceid的字符串。Key的字符串通常分为可变部分和固定部分，固定部分为给定的字符串，如ShiningStar和MBX；可变部分为长度固定的可变字符串，配置为<1>,<2>。

对可变部分，param_*_format规定了格式和长度，下面分几种情况分别说明：

- %04x或%04X：代表本段字符串长度为4，字符串为16进制数。

- %04d或%04D：代表本段字符串长度为4，字符串为10进制数。

每次取可变部分key为param_*_start + param_*_used的数字形式，不足位补0。

param_*_format如增加R，代表可变key部分为随机数，随机数在param_*_start和param_*_end之间选取。

- %04xR或%04XR：代表本段字符串长度为4，字符串为16进制随机数。

- %04dR或%04DR：代表本段字符串长度为4，字符串为10进制随机数。

param_*_start，代表可变key的起始数，param_*_end代表key数字字符的结束，param_*_used代表已近用过的key，在使用过程中会自动设置。

param_*_total，代表可变key的总数，如果是采用随机数的方式，如%04xR，必须设置param_*_total。

如果配置文件有多个可变部分：<1>, <2>,....，工具的取值会首先从<1>选取，到<1>的值达到设定的end后会清零，将<2>的param_2_used数加一。

Size =代表key字符串的长度，必须设置；

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果用户要烧录usid的Key字符串为Amlogic0001M200到Amlogic9999M200的9999个Key，key文件应该这样设置：

[Group1]

usid = Amlogic<1>M200

param_1_format = %04d

param_1_start = 0000

param_1_end = 9999

[Size]

Size = 15

这样烧录的Key依次是Amlogic0001M200、Amlogic0002M200......,以此类推，直到Amlogic9999M200。

Mac/BlueTooth/Wifi的配置

Mac_ether.ini是mac的配置文件，mac_bt.ini是bluetooth的配置文件，mac_wifi.ini 是wifi的配置文件。这些key作为每种类型对应的license文件都放到工具目录下的license文件夹下。它们文件格式相同，如下所示：

[Group1]

start=00:0f: a3:45:9b:12

end=00:0f: a3:45:a1:34

total=1570

used=2

current=0f:0f: a3:45:9b:14

[Group*]代表一组key，用户可使用[Group1]，[Group2]，每组key使用不同的格式。

start=代表mac的起始位置；end=代表mac的最终位置，这两个必须配置。

total代表mac的总数，可以不用配置，工具会自动计算。

Used代表用过的mac数，没有设置时默认为0。

Current代表当前使用的mac，工具可自动生成，无须设置。

HDCP配置

HDCP的Key文件名是HDCP_LIENCE，每个key 308个byte，key文件有4个byte的头，总长度为4+N*308，N为Key的数量。HDCP_LIENCE放到工具目录下的license文件夹下。

HDCP_LIENCE.ini是hdcp 的配置文件，首次工具使用会生成HDCP_LIENCE.ini文件，不用用户设置。

Ini文件格式如下：

[general]

current = 2

[fragment]

fragment = 0

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加。

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，无需用户配置，工具自动处理。

如果需要从第一个使用，HDCP_LIENCE.ini文件可以不用设置，工具会生成。

Widevinekeybox配置

Widevinekeybox的Key文件名是widevinekeybox.bin，每个key 148个byte，key文件有4个byte的头，总长度为4+N*148，N为Key的数量。文件放到工具目录下的license文件夹下。

widevinekeybox.ini是widevinekeybox的配置文件，首次工具使用会生成widevinekeybox.ini文件，不用用户设置。

Ini文件格式如下：

[general]

current = 2

[fragment]

fragment = 0

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加。

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，widevinekeybox.ini文件可以不用设置，由工具生成。

HDCP2/HDCP2_RX配置

HDCP2的Key文件名是HDCP2_LIENCE，HDCP2_RX的Key文件名是HDCP2_RX_LIENCE，每个key 902个byte，此类Key文件的有40个byte的Key头和N个Key数据，总长度为40+N*（key_size-40）。HDCP2_LIENCE和HDCP2_RX_LIENCE在工具目录下的license文件夹下。

HDCP2_LIENCE.ini是hdcp 2的配置文件，HDCP2_RX_LIENCE.ini是hdcp2_RX的配置文件，首次工具使用会生成HDCP2_LIENCE.ini和HDCP2_RX_LIENCE.ini文件，不用用户设置。

Ini文件格式如下：

[general]

current = 2

[fragment]

fragment = 0

其中，[general] current表示当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加。

fragment = 是在使用过程中回收的key，当取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，HDCP2_LIENCE.ini和HDCP2_RX_LIENCE.ini文件可以不用设置，由工具生成。

HDCP14_RX配置

HDCP14_RX的Key文件名是aml_hdcp_key1.4.bin，每个Key 长度348，总长度为N*key_size，aml_hdcp_key1.4.bin.ini是hdcp14_rx的配置文件，放到工具目录下的license文件夹下。

其aml_hdcp_key1.4.bin.ini格式如下：

[general]

current = 0

[fragment]

fragment =

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会在使用过程中不断增加，

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，当取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，aml_hdcp_key1.4.bin.ini文件可以不用设置，工具自己会生成。

HDCP22_fw_private配置

hdcp22_fw_private的Key文件名是hdcp22_fw_private.bin，Key为整个文件内容，M8芯片为768 byte，芯片905及以后是32byte，放到工具目录下的license文件夹下。使用过程中不产生配置文件。

Rxhdcp20配置

rxhdcp20的Key文件名是RXHDCP20_LIENCE，每个Key 长度368 byte，有4个byte的头，总长度为4+N*368，N为Key的数量，RXHDCP20_LIENCE.ini是rxhdcp20的配置文件，放到工具目录下的license文件夹下。

类似rxhdcp20_LIENCE.ini格式如下：

[general]

current = 0

[fragment]

fragment =

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加，

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，RXHDCP20_LIENCE.ini文件可以不用设置，工具自己会生成。

Aml_hdcp_key2.2配置

aml_hdcp_key2.2的Key文件名是aml_hdcp_key2.2.bin，每个key 2248个byte，总长度N*2248，N为Key的数量。文件都放到工具目录下的license文件夹下。

aml_hdcp_key2.2.bin.ini是aml_hdcp_key2.2的配置文件，首次工具使用会生成aml_hdcp_key2.2.bin.ini文件，不用用户设置。

Ini文件格式如下：

[general]

current = 2

[fragment]

fragment = 0

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加，

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，aml_hdcp_key2.2.bin.ini文件可以不用设置，工具自己会生成。

dtcp配置

dtcp的Key文件名是dtcp.bin，每个key 584个byte，key文件有4个byte的头，总长度为4+N*584，N为Key的数量。文件都放到工具目录下的license文件夹下。

dtcp.bin.ini是dtcp的配置文件，首次工具使用会生成dtcp.bin.ini文件，不用用户设置。

Ini文件格式如下：

[general]

current = 2

[fragment]

fragment = 0

其中，[general] current代表当前要使用的key的序号，会随着使用过程中不断增加，

fragment = 是工具在使用过程中回收的key，是取得了key但没有烧录成功，工具会将烧录失败的key作为fragment回收以待下次烧录利用，不用用户配置，工具会自动处理。

如果需要从第一个使用，dtcp.bin.ini文件可以不用设置，工具自己会生成。

Secure_boot_set配置

secure_boot_set的Key文件名是SECURE_BOOT_SET，Key为整个文件内容，长度由开发者定义，放到工具目录下的license文件夹下。使用过程中不产生配置文件。

Secure_boot_ext配置

secure_boot_ext 的Key文件名是SECURE_BOOT_EXT.bin，Key为整个文件内容，长度由开发者定义，放到工具目录下的license文件夹下。使用过程中不产生配置文件。

Playreadykeybox配置

Playreadykeybox 的Key是在使用过程中产生的，烧录时需要增加证书文件和烧录库Playreadykeybox 的生成库genDevCert.dll，证书文件为bgroupcert.dat和zgpriv.dat，其中genDevCert.dll放在工具目录下，证书文件放在工具目录下的license文件夹下。

Playreadykeybox3.0配置

Playreadykeybox 3.0的Key名是prpubkeybox和prprivkeybox，对应的Key文件是证书bgroupcert.dat ,  zgpriv_protected.dat ，Key为整个文件内容，长度由开发者定义，这两个证书作为Key放到工具目录下的license文件夹下。这两种Key不会产生配置文件。

Telecomkeybox/usidonly/rsa_puk_e/rsa_puk_n/aes.key/bootstrap.key/amlogic_set配置

对这些名称特殊的Key，Key文件为其文件名，长度为整个文件内容长度，放到工具目录下的license文件夹下。使用过程中不产生配置文件。

Hwid配置

Hwid.ini 是Hwid的Key文件，在烧录中都要放到工具目录的license目录下。

这种Key的配置文件特殊，有固定域字节和非固定域字节的特定组合，如：

ODM = 1

RSV = 0

Start = 20150144

End = 20150317

Used = 2。

其中，ODM 和RSV是固定域字节，工具根据某种组合将这两个域组合成固定字符，Start 和End 为活动域，在Start ~End范围内取得可变字节，与前面的固定字符一起根据某算法组合成一个完整Key。

SSL配置

ssl.ini是SSL的Key文件，在烧录中都要放到工具目录的license目录下。SSL的Key数量由前四位byte决定，每个key的长度由key数据的前两位决定。

Acs配置

ACS_key.txt是acs的Key文件，在烧录中都要放到工具目录的license目录下。Key配置文件acs_key.txt.ini，格式如下：

[ACS]

total = 19

current = 0

[fragment]

fragment =

其中，total 是acs的总数量，current 表示当前用的第几个Key。这种Key每一行都是一个Key，烧录时根据current 读取key文件的特定的一行作为本次的Key。

如果需要从第一个使用，acs_key.txt.ini会在工具加载时自动生成，不用用户配置。

Attestationkeybox配置

Attestationkeybox的key通常是以后缀名.keybox为形式存在，放在unifykey文件夹里，unifykey文件夹在烧录中都要放到工具目录的license目录下。在工具加载烧录attestationkeybox的img后，会生成attestationkeybox.ini配置文件，该配置告诉工具key数量，使用情况等信息。如果确保上述做法正确的话，加载后工具得到的Key还是0，那可能是原来的attestationkeybox.ini 保留所致，删掉该attestationkeybox.ini配置重新加载img即可，attestationkeybox.ini 格式如下：

[KeyDir]

ONEDAY_MP_0000001.keybox = 0

ONEDAY_MP_0000002.keybox = 0

......

[Size]

Size = 8951

[fragment]

fragment =

Netflix_mgkid配置

netflix_mgkid的key通常是以NFANDROID.CSV为形式存在, 放到工具目录的license目录下。

如下形式：

其中，每一行为一个Key。

工具加载烧录netflix_mgkid的img后，会自动生成NFANDROID.csv.ini配置文件，不用配置。

[NFAND]

total = 10

current = 0

[Size]

size = 135

[fragment]

fragment =

Dir文件夹形式Key配置

文件夹形式的Key，所有key文件放到一个文件夹下，如：attestationkeybox=unifykey，“=”左边为Key名，右边为key文件夹名。适用于该类型下的配置，工具加载该类型的img后，会自动生成以文件名为命名的.ini配置文件，用于记录文件Key的使用情况，不用配置，注意，如果要更换Key文件，需要删除该ini文件，不要将不是key的文件放到这个文件夹下。

[KeyDirManager]

attestationkeybox=unifykey

aml_hdcp_key2.2.ta=aml_hdcp_key2.2.dir

ATTEST_DEV_ID_BOX与usid的绑定烧录

在Android12及以上平台，ATTEST_DEV_ID_BOX的加密生成有一套特殊的方法，并且CTS测试需要烧录ATTEST_DEV_ID_BOX和usid两项。

Attest_Dev_ID_Box与usid需要一一绑定烧录到设备里，Attest_Dev_ID_Box 文件既可以做Attest_Dev_ID_Box的内容，也可以做usid的内容，文件的文件名（去掉后缀）可以作为usid，Key文件的内容可以作为Attest_Dev_ID_Box。

将Attest_Dev_ID_Box加密Key的文件夹取名为AttestIDKeys，放到KeysProviderCfg.ini设置的[CustomlicensePath]目录里，第一次使用不要在该目录下有usid.ini和KEY_PROVISION_ATTEST_DEV_ID_BOX.ini文件，因为工具第一次导入这些Key时会使用这些造成干扰，没有这些文件的话，工具会自动生成。

在KeysProviderCfg.ini中的[Customization]配置这两种key对应的key文件，这里都是AttestIDKeys。

[Customization]

usid=AttestIDKeys

KEY_PROVISION_ATTEST_DEV_ID_BOX=AttestIDKeys

烧录工具加载绑定的烧录包后，会生成usid.ini和KEY_PROVISION_ATTEST_DEV_ID_BOX.ini两个ini配置文件，分别记录了这两个key的配置和使用情况，烧录时会烧录每个Key的文件的名字前缀和ke文件内容，以此达到一一绑定。例如：烧录usid的内容为Aml_001.xml.factory.enc文件的前缀“Aml_001”，则烧录的KEY_PROVISION_ATTEST_DEV_ID_BOX的内容则为Aml_001.xml.factory.enc文件的二进制数据。

烧录

以上步骤都准备好了后，可以将第一步生成的带Key信息的镜像导入到烧录工具，用于烧录。

导入烧录包，当看到工具的Key列表有需要烧录的Key的名字和数量显示时（图6.1），说明Key包导入成功并Key配置正确，可以开始烧录。

图6.1导入信息

如果Key配置不正确，烧录工具则会根据接口返回值查找错误类型，弹出对应的错误信息（图6.2），错误类型对应的信息见ErrorKeyproviderMsg.xml（图6.3）。

图6.2配置错误的显示信息

图6.3 Key配置错误类型对应的错误信息

此时，需要根据错误提示，按照第二，第三步骤检查Key配置。

图6.4选择是否覆盖烧录Key

烧录前，可以选择是否覆盖烧录Key（图6.4），即当烧录设备已经有Key时，该选项能指定是否将新的license下的Key覆盖烧录旧Key，不选时则不覆盖旧Key，设备依然存在已有的Key。

eFuse的烧录

以上步骤都准备好了后，可以将第一步生成的带Key信息的镜像导入到烧录工具，用于烧录。

导入烧录包，当看到工具的Key列表有需要烧录的Key的名字和数量显示时（图6.1），说明Key包导入成功并Key配置正确，可以开始烧录。

Efuse分为2种格式，pattern模式和obj模式，老芯片通常是pattern模式，新芯片通常是obj模式。

Pattern模式

老芯片通常是pattern模式，即二进制格式。

如果是单个secure boot efuse，则keyname是secure_boot_set;

如果有多个efuse，则secure boot efuse的keyname必须是secure_boot_set, 其它非secure boot的keyname名为amlogic_pattern_xxx，其中非secure_boot efuse pattern可有多个，如amlogic_pattern_drm, amlogic_pattern_usb_pwd。

Secure boot pattern, 即secure_boot_set, 一旦烧录了，那么断电重启之后，soc进入加密状态，任何试图使用工具再烧录secure_boot_set或者amlogic_pattern_xxx，都会被忽略不再处理。

已经烧录过secure boot enable的efuse pattern，需要再烧录其它pattern可用其它usb工具以外的方式去烧录。推荐工厂生产过程只在一个工位烧录一个或多个efuse。

Obj模式

新芯片可用obj模式，即文本格式。单个secure boot efuse烧录的keyname是secure_boot_objects，多个非secure boot efuse的keyname名为amlogic_efuse_obj_xxxx，可以有多个。

开发模式下，已经烧录过secure boot enable的efuse obj，其它efuse obj可以单独烧录。

烧录配置示例

客户生成了加密的SECURE_BOOT_SET文件，同时还有一个audio.efuse，每个板子都是这同一个audio.efuse需要烧录，则KeysProviderCfg.ini中的[OnlyOneManager]的配置secure_boot_set=SECURE_BOOT_SET，keyname为“=”左边secure_boot_set，文件名为“=”右边SECURE_BOOT_SET；为同时另一个efuse可配置为amlogic_efuse_obj_audio = audio.efuse，keyname为“=”左边amlogic_efuse_obj_audio，文件名为“=”右边audio.efuse文件。

即：

[OnlyOneManager]

secure_boot_set=SECURE_BOOT_SET

amlogic_efuse_obj_audio = audio.efuse

如果每个板子都烧不同的efuse文件，则需要用配置文件夹的方式烧录，如dgpk2，在[KeyDirManager]下面配置amlogic_efuse_obj_dgpk2=dgpk2Dir，keyname为“=”左边amlogic_efuse_obj_dgpk2，文件夹名为“=”右边dgpk2Dir，里面是每一个需要烧录的dgpk2 efuse文件。

即：

[KeyDirManager]

amlogic_efuse_obj_dgpk2=dgpk2Dir