烧录工具指南

Revision: 0.9

Release Date: 2024-03-11

Copyright

© 2024 Amlogic. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Amlogic.

Trademarks

, and other Amlogic icons are trademarks of Amlogic companies. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective holders.

Disclaimer

Amlogic may make improvements and/or changes in this document or in the product described in this document at any time and without notice.

This product is not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications, nor in applications where failure or malfunction of an Amlogic product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage.

Circuit diagrams and other information relating to products of Amlogic are included as a means of illustrating typical applications. Consequently, complete information sufficient for production design is not necessarily given. Though every effort has been made to ensure that this document is current and accurate, Amlogic makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents presented in this document.

Amlogic products may be subject to unidentified vulnerabilities or may support established security standards or specifications with known limitations. Amlogic accepts no liability for any vulnerability.

Use of the materials may require a license of intellectual property from a third party or from Amlogic. This document conveys no express or implied licenses to any intellectual property rights belonging to Amlogic or any other party. Any links to third-party websites included in this document are for your convenience only. Amlogic does not endorse and is not responsible for such websites and their practices, including privacy practices, availability, and content.

Amlogic shall in no event be liable for any claims relating to or arising out of this document or any use or inability to use hereof.

Contact Information

Website: www.amlogic.com

Pre-sales consultation: contact@amlogic.com

Technical support: support@amlogic.com

修改记录

Issue 0.9 (2024-03-11)

与上一版本相比，整理图片，使其不依赖版本号。

Issue 0.8 (2023-09-21)

与上一版本相比，将关于Key操作的放到“Key配置”菜单里，开放“rpmb init”和“ddr擦除”可以让流程直接设置。

Issue 0.7 (2023-08-04)

与上一版本相比，新增超时设置，去掉“烧Key”控件，完善错误信息。

Issue 0.6 (2023-03-13)

与上一版本相比，新增Key烧录配置，在不使用CustomTool的情况下烧录Key。

Issue 0.5 (2022-1-07)

与上一版本相比，新增分区烧录，擦除Key的修改。

Issue 0.4 (2020-11-02)

与上一版本相比，新增2工具安装。

Issue 0.3 (2020-09-03)

与上一版本相比，增加出错的解决办法和Password说明。

Issue 0.2 (2020-07-08)

与上一版本相比，增加新功能说明。

Issue 0.1 (2019-03-21)

初稿。

目录

修改记录	ii

目录	iii

1.	简介	4

2.	工具安装	5

2.1	安装前准备	5

2.2	工具安装步骤	5

2.3	安装DNL驱动	7

2.4	启用工具	9

2.5	手动安装驱动	11

3.	工具界面及操作介绍	16

3.1	主界面	16

3.2	设备连接	17

空板直接连接	17

通过串口输入命令连接	17

3.3	烧录	18

3.4	烧录完成	19

3.5	烧录配置	20

3.6	日志	21

3.7	输入Password	21

3.8	分区烧录	22

4.	Key配置菜单项	23

4.1	覆盖烧录Key配置	23

4.2	擦除Key	24

5.	帮助菜单项	25

6.	语言菜单	27

简介

本工具主要用于在Windows平台上的产线量产烧录，支持空板烧录、旧平台擦除后升级烧录、大镜像(镜像文件＞１Ｇ)烧录、Key烧录，适用于S905C2，S905X4，C305X，T963，T963D4，T950D4，A311D2，S805X2，S905Y4，S905C2，T962D4，T950S，T963D4，A113L2，A113X2，T968D4，S905Y5及以后系列的芯片烧录，操作简单，界面简洁直观。

注意：烧录时请关闭腾讯电脑管家、360等杀毒软件，否则会导致烧录工具烧录异常。

工具安装

安装前准备

工具安装前请关闭杀毒软件，电脑管家之类，否则部分库文件可能被错杀，导致安装后工具不能运行，工厂多设备烧录时推荐使用西普莱姆的2.0 usb接口Hub：Sipolar USB Hub2.0。

工具安装步骤

- 点击工具安装文件V3_setup_V3.*.*.exe，开始安装。

- 选择安装语言。

- 进入下一步。

- 选择安装路径，默认在C:\Amlogic\Aml_Burn_Tool\V3，可变更目录。

- 默认选下一步。

- 是否创建桌面快捷方式，可自行选择。

- 点击“安装”，开始自动安装。

- 安装过程中会提示安装驱动，默认下一步。

安装DNL驱动

DNL驱动的安装是自动的，不用手工启动。

如果已安装360等软件，可能会出现下图的安全提示，此时，选择下拉菜单的“允许所有操作”。如下图所示。

DNL驱动安装完成。

如下所示，工具及相应驱动全部安装完成。

启用工具

工具是烧录工具的V3版本，支持烧录V3芯片的板子，设备管理器显示为Universal Serial Bus devices --> android_winusb，用于V3版本的工具烧录。

当设备管理器显示的设备为libusb-win32 Usb Devices --> WorldCup Device时，如下图，则适用于V2版本的工具烧录。

工具安装结束后，会在桌面上启动栏生成一个名称为Aml_Burn_Tool的快捷方式，如下图所示。

工具启动：

可以导入USB升级包进行升级。

注意：使用工具烧录时，请关闭腾讯电脑管家，否则会影响工具烧录数据传输。

如果在工具打开遇到如下图所示的提示，则首先确认工具的安装目录下是否有aml_usb_flow.dll存在，如果该文件存在，则说明用户PC可能缺少VC2015运行时库。

此时，根据PC系统位数，选择不同的运行时库安装包。安装运行时库后一般可以解决这个问题。

手动安装驱动

如设备管理器中连接设备时出现黄色感叹号“！”，说明驱动没有安装成功，此时需要手动安装驱动。

- 先进入工具安装指定到的目录下，首先点击dpscat.exe，签名驱动。

- 签名过程中可能会出现如下图的安全提示，此时，选择下拉菜单中“允许程序所有操作”。

- 再根据自己机器的系统位数，选择相应的安装，64位选择dpinst64.exe，32位选择dpinst32.exe。

- 或者在设备管理器中手动更新驱动，在有问题的设备上，单击右键选择更新驱动。

- 选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”，选择工具安装目录下的C:\Amlogic\Aml_Burn_Tool\V3\Driver，更新驱动。

- 点击“下一步”。

- 驱动安装成功。

此时，设备识别正常，可以直接使用工具进行烧录。

工具界面及操作介绍

主界面

打开安装后的Aml_Burn_Tool.exe，工具的主界面如下所示。

主界面上状态栏显示的信息如下所示：

“设备ID”

- 显示所连Hub对应的端口，HUBx-4表示端口为4，x显示的是扫描USB设备时按序扫描到的Hub序号，x不是一个固定值。

“状态”

- 显示设备是否连接，正在进行的烧录动作，烧录成功或失败等信息，是已连接设备的烧录状态显示。

“时间”

- 显示当前烧录所用的时间。下一次烧录时时间清零，每次烧录都重新计算时间。

“统计”

- 对当前端口的烧录总次数和烧录失败次数的统计。

注意：如果工具打开时出现如下所示的提示，首先确认工具的安装目录下是否有aml_usb_flow.dll存在。如果该文件存在，则说明用户的PC可能缺少VC2015运行时库。

此时，根据PC系统位数，选择对应的运行时库安装包。

设备连接

在开始烧录之前需要连接好设备，首先接通Hub电源，把Hub接到PC的USB口，再把连接了烧录平台的Hub端口打开。如果设备连接成功，Hub端口对应的灯会显示绿色，界面上会显示“Connect”。

设备进入烧录模式，有两种方式：空板直接连接和通过串口输入命令连接。

空板直接连接

当设备为空板时，上电后直接进入烧录模式，接入USB线，界面上显示连接。

通过串口输入命令连接

连接设备串口，打开串口终端在设备启动时按住“Enter”键直到串口出现。

sc2_ah212#

sc2_ah212#

输入“adnl”，连接USB口，会看到如下的显示。

sc2_ah212# adnl

<NULL>: not found

PHY2=0xfe03a020,PHY3=0xfe03a080

USB RESET

SPEED ENUM

Sof

此时设备会进入烧录模式，界面显示连接。

点击“导入镜像”选择加载要烧录的镜像文件，其中默认对导入的烧录包进行校验检查。如果不需要校验，去勾选“检测镜像”。

烧录

工具启动烧录前，请关闭杀毒软件，腾讯电脑管家之类，由于工具的驱动和adb驱动是通用的, 所以电脑管家等软件，尤其是手机管家类型的软件，会干扰usb数据传输而导致烧录失败。

点击“开始”按钮启动烧录，“状态”列会显示进度百分比及正在进行的烧录操作，“时间”列显示烧录所用的时间。烧录进行中不可更换烧录包。

烧录完成

烧录完成后，如果成功“状态”列显示绿色。

如果失败显示红色。

右下角的统计信息显示工具所有端口的统计。“Total”表示烧录总数，“Success”表示成功数，“Failed”表示出错数。如下所示。

失败后如需重新烧录可以拔出后再插入，工具会自动开始烧录。

烧录配置

“校验Bootloader”表示用烧录包的bootloader烧录；

“擦除Flash”，表示擦除原Code；

“擦除Key”表示擦除原来烧写的普通Key；

“烧录后重启”表示烧录成功后重启设备，默认不重启。

“Key(覆盖烧录)”表示在烧录过程中，在设备已有该Key的情况下，用当前的Key强制覆盖设备已有的Key；如果设备没有Key则烧录该Key，默认不覆盖烧录；在加载Key镜像后，可以设置某个Key单独覆盖烧录，注意：efuse形式的Key不能选覆盖。

日志

双击消息框的“消息(双击打开)”可以打开当前一小时内的日志。

详细日志在工具“log”目录下，以小时为单位保存。

详细日志在工具“log”目录下，以每一天为一个子目录。例如，子目录“2019.03.20”保存的是2019年3月20日的log，该目录下是这一天每小时的log，“03.20-18”表示2019年3月20日18时的log。

输入Password

对已经烧录了加密软件的设备，烧录时需要输入password来校验设备，输入password有两种选项：文件夹形式或者文件形式。如果是password根据设备的chipid来，必须选择文件夹形式；其他可以选择文件形式。

对已经输入过的password，会保存在PassWordPath.ini文件里，下次打开会显示该路径。

分区烧录

如果要烧录某个分区，而不是烧录烧录包的全部分区，可以使用分区烧录的功能。

在导入烧录包之后，可以通过点击“选择分区烧录”打开分区配置页面，勾选响应的需要烧录的分区，即可配置。

Key配置菜单项

覆盖烧录Key配置

工具默认不覆盖烧录Key，如果要覆盖烧录某些指定的Key，可以使用覆盖烧录Key的功能。

Figure 4-1 覆盖烧录Key设置

在导入烧录包之后，可以通过点击“覆盖烧录Key配置”打开Key覆盖的配置页面，勾选在原Image里需要烧录对应的Key名的“覆盖写”复选框，即可配置，

Figure 4-2 勾选需要覆盖烧录的Key

配置之后的Key列表里会显示对应的Key是否需要覆盖写。注意：覆盖写的意思是当板子已经有Key时，用工具的新Key覆盖掉板子原有的Key。

Figure 4-3 列表中出现需要覆盖烧录的Key

擦除Key

工具烧录默认不擦除Key，如果需要烧录时同时擦除Key，需要通过菜单“Key配置”-“允许擦除Key”打开擦除Key的开关，

Figure 4-4 允许擦除Key

之后，则可选“擦除所有(包括UnifyKey)”，注意：secure, efuse类型的Key不能被擦除。

Figure 4-5 可选擦除所有（包括UnifyKey）

帮助菜单项

Figure 5-2 帮助菜单

“使用指南”表示打开工具使用说明文档。

“选择显示列”表示选择烧录显示的几个常用的Key。

Figure 5-3 选择显示列

Figure 5-4 显示烧录Key的内容

点击“升级”，可以打开在线升级页面，查找最新版本的工具更新文件，点击“Update”开始安装新的工具包。

Figure 5-5 在线升级

语言菜单

该工具给出了支持的语言类型。在下一次打开工具时，默认使用前一次选择的语言类型。

Figure 6-6 语言选择菜单